Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерных техники

Лабораторная работа по программированию №2

Вариант 18764

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: P3132

Принимающий: Остапенко О. Д.

Должность: Лаборант факультета ПИИКТ

Г. Санкт-Петербург, 2024 г.

Задание:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | E11D | - | Переменная a – промежуточный результат |
| 112 | A114 | - | Переменная b |
| 113 | 3113 | - | Переменная c |
| 114 | 6112 | - | Переменная d |
| 115 | A114 | LD 114 | 114→AC Загружает содержимое ячейки 114 в аккумулятор |
| 116 | 3113 | OR 113 | 113 ¦ AC -> AC Логическое или |
| 117 | E111 | ST 111 | AC→111 Загружает значение аккумулятора в ячейку 111 |
| 118 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора 0→AC |
| 119 | 6112 | SUB 112 | AC - 112→AC Вычитание из значения аккумулятора содержимого ячейки 112 |
| 11A | 4111 | ADD 111 | 111+AC→AC Сложение содержимого ячейки 111 и значения аккумулятора |
| 11B | E11D | ST 11D | AC→11D Загружает значение аккумулятора в ячейку 11D |
| 11C | 0100 | HLT | останов |
| 11D | 0100 | - | Переменная R – конечный результат |

Назначение программы и реализуемая функция

Вычисление значения по формуле:

(d ˅ c) -b=R

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и инструкций
112-114,11D- исходные данные,

111- промежуточный результат,

115-11С-инструкции

Адреса первой и последней выполняемой инструкции программы:

115 – адрес первой инструкции

11С – адрес последней инструкции

ОПИ и ОДЗ

- d, c – набор из 16 логических однобитовых значений

- a,b, R- знаковые,16-ти разрядные числа

- Для арифметических операций [-32768,32767]

- Для логических операций [0,65535]

Область допустимых значений:

-215≤R≤215-1

- 0<b≤215c15=0,d15=0                2-15<b≤0c15=1 , d15=0c15=0,   d15=1c15=1, d15=1

- -214≤  b ≤214-1c15=0,    d15=0

Таблица трассировки:

| Выполненная команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 115 | A114 | 116 | A114 | 114 | 6112 | 000 | 0115 | 6112 | 0000 |  |  |
| 116 | 3113 | 117 | 3113 | 113 | 3113 | 000 | 8EED | 7113 | 0000 |  |  |
| 117 | E111 | 118 | E111 | 111 | 7113 | 000 | 0117 | 7113 | 0000 | 111 | 7113 |
| 118 | 0200 | 119 | 0200 | 118 | 0200 | 000 | 0118 | 0000 | 0100 |  |  |
| 119 | 6112 | 11A | 6112 | 112 | A114 | 000 | 0119 | 5EEC | 0000 |  |  |
| 11A | 4111 | 11B | 4111 | 111 | 7113 | 000 | 011A | CFFF | 1010 |  |  |
| 11B | E11D | 11C | E11D | 11D | 7E33 | 000 | 001D | CFFF | 1010 | 11D | CFFF |
| 11C | 0100 | 11D | 0100 | 11C | 0100 | 000 | 001E | 2211 | 0000 |  |  |