Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа 2 по дисциплине «Основы дискретной математики»

СЛОЖЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Вариант №57

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: P3132

Принимающий: Поляков Владимир Иванович

Должность: доцент факультета ПИиКТ

Г. Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Задание 1	3

Выполнение:	3

Задание 2	5

Выполнение:	5

Задание 3	5

Выполнение:	5

| A | B |
| --- | --- |
| 101 | 25 |

# Задание 1

Задача:

Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового сложения со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные переносы, возникающие при сложении;

b) дать знаковую интерпретацию (Зн) операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию (БзИ) операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

## Выполнение:

A=101; B=25

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 101 |  | 101 |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 25 |  | 25 |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 126 |  | 126 |

CF=0; AF = 0; OF=0; SF=0; ZF=0; PF=0

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 101 |  | 101 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -25 |  | 231 |
| Спр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 76 |  | 76? |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда. Вес этого переноса составляет 256.

CF=1; AF = 0; OF=0; SF=0; ZF=0; PF=0

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |  |
| Адоп | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -101 |  | 155 |  |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 25 |  | 25 |  |
| Сдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 180 |  |
| Спр. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | -76 |  |  |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -101 |  | 155 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -25 |  | 231 |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 386 |
| Спр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -126 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для БзИ результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда. Вес этого переноса составляет 256.

# Задание 2

Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции сложения с одинаковыми знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

## Выполнение:

Правило для подбора выглядит следующим образом:

А + В > 128, значит 127>B >128 - A, пусть В = 96.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 101 |  | 101 |
| Bпр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  | 96 |
| Сдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 197 |
| Спр. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -59? |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знакового сложения результат является некорректным вследствие переполнения формата.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -101 |  | 155 |
| Bдоп. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -96 |  | 160 |
| Спр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 123? |  | 379 ? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда

# Задание 3

Сохранив операнд В, подавать такое значение операнда А, чтобы при сложении положительных операндов имело место переполнение формата, а при сложении отрицательных операндов результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

## Выполнение:

Значение числа В фиксируем (В = 25), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, по которой при сложении положительных чисел будет фиксироваться переполнение, а при сложении отрицательных этого не будет. Тогда  А = 103.

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |  |
| Апр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 103 |  | 103 |  |
| Bпр. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  | 25 |  | 25 |  |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 128 |  |
| Спр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -128? |  |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения.

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Адоп. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -103 |  | 153 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | -25 |  | 231 |
| Сдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128? |
| Спр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  |  |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего переноса из старшего разряда, результат знаковой интерпретации корректен.