Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа 1 по дисциплине «Основы дискретной математики»

Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой в различных форматах

Вариант №10

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: P3132

Принимающий: Поляков Владимир Иванович

Должность: доцент факультета ПИиКТ

Г. Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Задание 1	3

Задача:	3

Выполнение:	4

Задание 2	4

Задача:	4

Выполнение:	4

Задание 3	4

Задача:	4

Выполнение:	4

Задание 4	5

Задача:	5

Выполнение:	5

Задание 5	5

Задача:	5

Выполнение:	5

Задание 6	6

Задача:	6

Выполнение:	6

Задание 7	6

Задача:	6

Выполнение:	6

Задание 8	7

Задача:	7

Выполнение:	7

| A | B | R | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0,09 | C23CF000 | 3C200000 |

# Задание 1

## Задача:

- Заданное число А представить в виде двоично-кодированного десятичного числа:

а) в упакованном формате (BCD);

б) в неупакованном формате (ASCII).

A

1000

## Выполнение:

A = 1000:

a) в упакованном формате (BCD):

| 0001.0000 |  | 0000.0000 |
| --- | --- | --- |
| 1 0 |  | 0 0 |

б) в неупакованном формате (ASCII).

0011.0001      0011.0000      0011.0000    0011.0000

1                     0                     0                   0

# Задание 2

## Задача:

Заданное число А и –A представить в форме с фиксированной запятой.

## Выполнение:

A = (1000)10 = (1111101000)2

A = 0 000 0011 1110 1000 = 3E816

-[A]пр = 1 000 0011 1110 1000

-[А]обр = 1 111 1100 0001 0111

+   	                                 1

-[А]доп = 1 111 1100 0001 1000

# Задание 3

## Задача:

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф1.

| A | B |
| --- | --- |
| 1000 | 0,09 |

## Выполнение:

A = 100010 = 3E816 = 0,3E8× 163

XA = PA + 64 = 3 + 64 =6710 = 10000112

A =

| 0 | 1000011 | 0011 1110 1000 0000 0000 0000 |
| --- | --- | --- |

B = 0,09 = 0.170A3D7 ≈ 0,170A3D

т.к дополнительной цифрой является 7, которая меньше 8

XB = PB + 64 = 0 + 64 = 6410 = 10000002

B=

| 0 | 1000000 | 0001 0111 0000 1010 0011 1101 |
| --- | --- | --- |

# Задание 4

## Задача:

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф2.

## Выполнение:

A = 100010 = 3E816 = 11 1110 10002 =0,11111012 × 210

XA = PA + 128 = 10 + 128 = 13810 = 100010102

A=

| 0 | 10001010 | 11110100000000000000000 |
| --- | --- | --- |

B = 0,09 = 0.170A3D = 0, 0001 0111 0000 1010 0011 1101 =

0, 101110000101000111101100 × 2-3

XB = PB + 128 = -3 + 128 = 12510 = (01111101)2

B=

| 0 | 01111101 | 01110000101000111101100 |
| --- | --- | --- |

# Задание 5

## Задача:

Заданные числа A и B представить в форме с плавающей запятой в формате Ф3.

## Выполнение:

A = 100010 = 3E816 = 11 1110 10002 =1,1111012 × 29

XA = PA + 127 = 9 + 127 = 13610 = 100010002

| 0 | 10001000 | 11110100000000000000000 |
| --- | --- | --- |

B = 0,09 = 0.170A3D = 0, 0001 0111 0000 1010 0011 1101 =

1, 01110000101000111101100 × 2-4

XB = PB + 128 = -4 + 127 = 12310 = (01111011)2

| 0 | 01111011 | 01110000101000111101100 |
| --- | --- | --- |

# Задание 6

## Задача:

Найти значения чисел Y и Z по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф1.

| R | S |
| --- | --- |
| C23CF000 | 3C200000 |

## Выполнение:

R = C23CF000 = 1100 0010 0011 1100 1111 0000 0000 00002 =

| 1 | 100 0010 | 0011 1100 1111 0000 0000 0000 |
| --- | --- | --- |

XY = 66 = 64 + 2

Y = -(0,3CF)16 × 162 = -(3C,F)16

Y = 3 × 161 + 12 × 160 + 15 × 16-1 = 48 + 12 + 0,9375 = 60,9375

S = 3C200000 = 0011 1100 0010 0000 0000 0000 0000 00002 =

| 0 | 011 1100 | 0010 0000 0000 0000 0000 0000 |
| --- | --- | --- |

PZ = XZ – 64 = 60 – 64 = –4.

Z = 0,216 × 16-4 = 0,0000216 = 2165 = 2220 = 2 × 10-6

# Задание 7

## Задача:

Найти значения чисел V и W по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф2.

## Выполнение:

R = C23CF000 = 1100 0010 0011 1100 1111 0000 0000 00002 =

| 1 | 10000100 | 01111001111000000000000 |
| --- | --- | --- |

PV = XV – 128 = 132–128 = 4

V = -(0,101111001111)2 × 24

V = -(1011, 11001111)2= 23 + 21 + 20 + 2-1 + 2-2 + 2-5 + 2-6 + 2-7 + 2-8

V = -(8+2+1+0,5+0,25+0,03125+0,015625 +0,0078125 +0,00390625)

V= - 11,80859375

S = 3C200000 = 0011 1100 0010 0000 0000 0000 0000 00002 =

| 0 | 01111000 | 010 0000 0000 0000 0000 0000 |
| --- | --- | --- |

PW = XW – 128 = 120–128 = -8

W = 0,1012 × 2-8 = 0,00000000101 = (101)2 × 2-11= 52048≈0,00244

# Задание 8

## Задача:

Найти значения чисел T и Q по их заданным шестнадцатеричным представлениям R и S в форме с плавающей запятой в формате Ф3.

## Выполнение:

R = C23CF000 = 1100 0010 0011 1100 1111 0000 0000 00002 =

| 1 | 10000100 | 01111001111000000000000 |
| --- | --- | --- |

PT = XT – 127 = 132–127 = 5

T = -(1,01111001111)2 ×25 = -(101111,001111)2 =

-(25 +23 +22 +21 +20 + 2-3 +2-4 +2-5 +2-6) =                                                  -(32+8+4+2+1+0,125+0,0625+0,03125+0,015625) = -47,234375

S = 3C200000 = 0011 1100 0010 0000 0000 0000 0000 00002 =

| 0 | 01111000 | 010 0000 0000 0000 0000 0000 |
| --- | --- | --- |

PQ = XQ – 127 = 120–127 = -7

Q = 1,012 × 2-7 = 0,0000001012 = 1012 × 2-9 = 5512 ≈ 0,00976