Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа 2 по дисциплине «Основы дискретной математики»

ВЫЧИТАНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Вариант №58

Выполнил: Баукин Максим Александрович

Группа: P3132

Принимающий: Поляков Владимир Иванович

Должность: доцент факультета ПИиКТ

Г. Санкт-Петербург 2024

Оглавление

Задание 1	3

Выполнение:	3

Задание 2	4

Выполнение:	4

Задание 3	5

Выполнение:	5

| 53 | 62 |
| --- | --- |

# Задание 1

## Задача:

Для заданных чисел А и В выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

а) проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;

b) дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;

c) дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;

d) показать значения арифметических флагов.

## Выполнение:

| А > 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 53 |  | 53 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 62 |  | 62 |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -9 |  | 137? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -53 |  | 203 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 62 |  | 62 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 141 |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | -115 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=1, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 53 |  | 53 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -62 |  | 194 |
| Cпр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 115 |  | 115? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=0, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата

| А < 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -53 |  | 203 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -62 |  | 194 |
| Cдоп. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 137? |
| Cпр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 9 |  |  |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Задание 2

Задача:

Cохранив значение первого операнда А, выбрать такое значение В, чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

## Выполнение:

Правило для подбора выглядит следующим образом:

А + В > 128,  значит   128 – А  < В < 127

А = 53 (неизменно),        В = 80 (подбираем).

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | -53 |  | 203 |
| Bпр. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 |  | 80 |
| Cпр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 123? |  | 123 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=1, | AF=0, | SF=0, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ля знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 53 |  | 53 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -80 |  | 208 |
| Cдоп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 243? |
| Cпр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | -13? |  |  |

СF=1, ZF=0,PF=1,AF=0,SF=1,OF=1

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

# Задание 3

Задача:

Сохранив операнд B, подобрать такое значение операнда A, чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай.

## Выполнение:

Значение числа В фиксируем (В = 62), а значение А подбираем согласно формуле А + В = 128, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда А = 66.

| А > 0, B < 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aпр. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 66 |  | 66 |
| Bдоп. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -62 |  | 194 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128? |  | 128? |

| CF=1, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

| А < 0, B > 0. |  |  |  |  |  |  |  |  | Интерпретации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знаковая |  | Беззнаковая |
| Aдоп. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | -66 |  | 190 |
| Bпр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 62 |  | 62 |
| C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -128 |  | 128 |

| CF=0, | ZF=0, | PF=0, | AF=0, | SF=1, | OF=0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны